| 轴承型号 Bearing NO. |  | 外形尺寸（㎜） Boundary Dimensions |  |  |  |  |  | 额定载荷（KN） Basic Load Rating |  | 极限转速（rpm） Limiting Speed |  | 质量 （㎏） Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现型号 Current | 原型号 Original | d | D | B | α° | rsmin | r1smin | 动 Dynamic | 静 Static | 脂 Grease | 油 Oil |  |
| 7016AC | 46116 | 80 | 125 | 22 | 25 | 1.5 | 0.6 | 55.5 | 53.2 | 4500 | 6000 | 0.85 |
| 7016C | 36116 |  | 125 | 22 | 15 | 1.5 | 0.6 | 58.5 | 55.8 | 4500 | 6000 | 0.85 |
| 7216AC | 46216 |  | 140 | 26 | 25 | 2 | 1 | 66 | 61.8 | 4000 | 5300 | 1.48 |
| 7216C | 36216 |  | 140 | 26 | 15 | 2 | 1 | 89.5 | 78.2 | 4000 | 5300 | 1.45 |
| 7316AC | 46316 |  | 170 | 39 | 25 | 2.1 | 1.1 | 152 | 122 | 3600 | 4800 | 3.67 |
| 7316C | 36316 |  | 170 | 39 | 25 | 2.1 | 1.1 | 127 | 100 | 3600 | 4800 | 4.03 |
| 7316B | 66316 |  | 170 | 39 | 40 | 2.1 | 1.1 | 158 | 128 | 3600 | 4800 | 3.68 |
| 7416AC | 46416 |  | 200 | 48 | 25 | 3 | 1.1 | 197 | 162 | 3200 | 4300 | 8.77 |
| 7017AC | 46117 | 85 | 130 | 22 | 25 | 1.5 | 0.6 | 59.2 | 57.2 | 4300 | 5600 | 0.892 |
| 7017C | 36117 |  | 130 | 22 | 15 | 1.5 | 0.6 | 62.5 | 60.2 | 4300 | 5600 | 0.892 |
| 7217AC | 46217 |  | 150 | 28 | 25 | 2 | 1 | 94.8 | 81.5 | 3800 | 5000 | 1.8 |
| 7217C | 36217 |  | 150 | 28 | 15 | 2 | 1 | 99.8 | 85 | 3800 | 5000 | 1.8 |
| 7317AC | 46317 |  | 180 | 41 | 25 | 3 | 1.1 | 154 | 125 | 3400 | 4500 | 4.97 |
| 7317B | 66317 |  | 180 | 41 | 40 | 3 | 1.1 | 137 | 112 | 3400 | 4500 | 5.05 |
| 7317C | 36317 |  | 180 | 41 | 15 | 3 | 1.1 | 161 | 131 | 3400 | 4500 | 4.97 |
| 7018AC | 46118 | 90 | 140 | 24 | 25 | 1.5 | 0.6 | 67.5 | 66.5 | 4000 | 5300 | 1.15 |
| 7018C | 36118 |  | 140 | 24 | 15 | 1.5 | 0.6 | 71.5 | 70 | 4000 | 5300 | 1.15 |
| 7218AC | 46218 |  | 160 | 30 | 25 | 2 | 1.5 | 118 | 100 | 3600 | 4800 | 2.25 |
| 7218C | 36218 |  | 160 | 30 | 15 | 2 | 1.5 | 1213 | 105 | 3600 | 4800 | 2.59 |
| 7318AC | 46318 |  | 190 | 43 | 25 | 3 | 1.1 | 177 | 153 | 3200 | 4300 | 4.83 |
| 7318B | 66318 |  | 190 | 43 | 40 | 3 | 1.1 | 168 | 141 | 3200 | 4300 | 6.04 |
| 7318C | 36318 |  | 190 | 43 | 15 | 3 | 1.1 | 158 | 137 | 2800 | 3800 | 5.49 |
| 7418AC | 46418 |  | 225 | 54 | 25 | 4 | 1.5 | 233 | 205 | 2600 | 3600 | 11.6 |
| 7019AC | 46119 | 95 | 145 | 24 | 25 | 1.5 | 0.6 | 69.5 | 69.8 | 3800 | 5000 | 1.2 |
| 7019C | 36119 |  | 145 | 24 | 15 | 1.5 | 0.6 | 73.5 | 73.2 | 3800 | 5000 | 1.2 |
| 7219AC | 46219 |  | 170 | 42 | 25 | 2.1 | 1.1 | 128 | 108 | 3400 | 4500 | 2.71 |
| 7219C | 36219 |  | 170 | 42 | 15 | 2.1 | 1.1 | 135 | 115 | 3400 | 4500 | 2.71 |
| 7319AC | 46319 |  | 200 | 45 | 25 | 3 | 1.1 | 182 | 158 | 3000 | 4000 | 6.29 |
| 7020AC | 46120 | 100 | 150 | 24 | 25 | 1.5 | 0.6 | 75 | 74.8 | 3800 | 5000 | 1.25 |
| 7020C | 36120 |  | 150 | 24 | 15 | 1.5 | 0.6 | 79.2 | 78.5 | 3800 | 5000 | 1.25 |
| 7220AC | 46220 |  | 180 | 34 | 25 | 2.1 | 1.1 | 142 | 122 | 3200 | 4300 | 3.25 |
| 7220C | 36220 |  | 180 | 34 | 15 | 2.1 | 1.1 | 148 | 128 | 3200 | 4300 | 3.25 |
| 7320ACM | 46320H |  | 215 | 47 | 25 | 3 | 1.1 | 161 | 194 | 2600 | 3600 | 8.5 |
| 7320CJ | 36320F |  | 215 | 47 | 15 | 3 | 1.1 | 218 | 202 | 2600 | 3600 | 7.24 |
| 7021AC | 46121 | 105 | 160 | 26 | 25 | 2 | 1 | 83.8 | 84.2 | 3600 | 4800 | 1.61 |
| 7021C | 36121 |  | 160 | 26 | 15 | 2 | 1 | 88.8 | 88.8 | 3600 | 4800 | 1.61 |
| 7221ACJ | 46221F |  | 190 | 36 | 25 | 2.1 | 1.1 | 155 | 138 | 3000 | 4000 | 3.9 |
| 7221CJ | 3221F |  | 190 | 36 | 15 | 2.1 | 1.1 | 162 | 145 | 3000 | 4000 | 3.9 |
| 7022AC | 46122 | 110 | 170 | 28 | 25 | 2 | 1 | 96 | 97 | 3600 | 4800 | 1.95 |
| 7022C | 36122 |  | 170 | 28 | 15 | 2 | 1 | 100 | 102 | 3600 | 4800 | 1.95 |
| 7222AC | 46222 |  | 200 | 38 | 25 | 2.1 | 1.1 | 168 | 155 | 2800 | 3800 | 4.55 |
| 7322AC | 46322 |  | 240 | 50 | 25 | 3 | 1.1 | 239 | 231 | 2000 | 3000 | 11.1 |
| 7322B | 66322F |  | 240 | 50 | 40 | 3 | 1.1 | 220 | 221 | 2000 | 3000 | 10.4 |
| 7322BM | 66322H |  | 240 | 50 | 40 | 3 | 1.1 | 222 | 215 | 2000 | 3000 | 11.3 |
| 7024AC | 46124 | 120 | 180 | 28 | 25 | 2 | 1 | 102 | 105 | 2600 | 3600 | 2.3 |
| 7024C | 36124 |  | 180 | 28 | 15 | 2 | 1 | 108 | 110 | 2600 | 3600 | 2.3 |
| 7224AC | 46224 |  | 215 | 40 | 25 | 2.1 | 1.1 | 180 | 172 | 2400 | 3400 | 5.4 |
| 7224B | 66224 |  | 215 | 40 | 40 | 2.1 | 1.1 | 165 | 161 | 2400 | 3400 | 6.13 |
|  | 146324 |  | 260 | 55 | 25 | 3 | 1.1 | 267 | 246 | 2000 | 3000 | 14.2 |
| 7324AC | 46324 |  | 260 | 55 | 25 | 3 | 1.1 | 265 | 269 | 1800 | 2700 | 14.6 |
| 7324B | 66324 |  | 260 | 55 | 40 | 3 | 1.1 | 278 | 261 | 1800 | 2700 | 14.6 |
| 7026AC | 46126 | 130 | 200 | 33 | 25 | 2 | 1 | 115 | 122 | 2400 | 3400 | 3.3 |
| 7226AC | 46226 |  | 230 | 40 | 25 | 2 | 1 | 196 | 200 | 2200 | 3200 | 7.3 |
| 7226C | 36226 |  | 230 | 40 | 15 | 3 | 1.1 | 206 | 172 | 2400 | 3400 | 7.24 |
| 7326AC | 46326 |  | 280 | 58 | 25 | 4 | 1.5 | 271 | 283 | 1700 | 2400 | 18 |
| 7028AC | 46128 | 140 | 210 | 33 | 25 | 2 | 1 | 140 | 150 | 2200 | 3200 | 4.14 |
| 7028C | 36128 |  | 210 | 33 | 15 | 2 | 1 | 140 | 145 | 2200 | 3200 | 4.14 |
| 7228AC | 46228 |  | 250 | 42 | 25 | 3 | 1.1 | 230 | 235 | 1900 | 2800 | 9.24 |
| 7228C | 36228 |  | 250 | 42 | 15 | 3 | 1.1 | 230 | 204 | 2200 | 3200 | 9.36 |
| 7228B | 66228 |  | 250 | 42 | 40 | 3 | 1.1 | 190 | 161 | 1800 | 2600 | 8.57 |
| 7328AC | 46328 |  | 300 | 62 | 25 | 4 | 1.5 | 296 | 323 | 1500 | 2200 | 22 |
| 7328B | 66328 |  | 300 | 62 | 40 | 4 | 1.5 | 263 | 287 | 900 | 1500 | 23.7 |
| 7030AC | 46130 | 150 | 225 | 35 | 25 | 2.1 | 1.1 | 153 | 164 | 2200 | 3000 | 4.82 |
| 7330AC | 46330 |  | 320 | 65 | 25 | 4 | 1.5 | 360 | 375 | 1300 | 1900 | 26.4 |
| 7032AC | 46132 | 160 | 240 | 38 | 25 | 2.1 | 1.1 | 164 | 185 | 1800 | 2600 | 6.8 |
| 7232C | 36232 |  | 290 | 48 | 15 | 3 | 1.1 | 262 | 247 | 1800 | 2600 | 14.5 |
| 7232ACX3 | 46932 |  | 279 | 40 | 25 | 2.1 | 1.1 | 204 | 182 | 2000 | 2800 | 11.6 |
| 7332AC | 46332 |  | 340 | 68 | 25 | 4 | 1.5 | 355 | 432 | 1200 | 1700 | 36.8 |
| 7034AC | 46134 | 170 | 260 | 42 | 25 | 2.1 | 1.1 | 198 | 227 | 2000 | 2800 | 8.04 |
|  | 146234 |  | 310 | 52 | 25 | 4 | 1.5 | 282 | 275 | 1600 | 2200 | 17.4 |
| 7234AC | 46234 |  | 310 | 52 | 25 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 1700 | 2400 | 17.2 |
| 7234C | 36234 |  | 310 | 52 | 15 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 1700 | 2400 | 17.2 |
| 7036AC | 46136 | 180 | 280 | 46 | 25 | 2.1 | 1.1 | 194 | 230 | 1600 | 2200 | 9.8 |
| 7236AC | 46236 |  | 320 | 52 | 25 | 4 | 1.5 | 315 | 325 | 1500 | 2000 | 18.1 |
| 7336B | 66336 |  | 380 | 75 | 40 | 4 | 1.5 | 405 | 445 | 1500 | 2000 | 37 |
| 7038AC | 46138 | 190 | 290 | 46 | 25 | 2.1 | 1.1 | 214 | 200 | 1600 | 2200 | 10.8 |
| 71938AC | 1046938 |  | 260 | 33 | 25 | 2 | 1 | 139 | 177 | 1800 | 2200 | 4.45 |
| 7040AC | 46140 | 200 | 310 | 51 | 25 | 2.1 | 1.1 | 240 | 309 | 1500 | 2000 | 14.2 |
| 7240AC | 46240 |  | 360 | 58 | 25 | 4 | 1.5 | 375 | 410 | 1400 | 1900 | 26.7 |
| 7240C | 36240 |  | 360 | 58 | 15 | 4 | 1.5 | 375 | 410 | 1400 | 1900 | 26.7 |
| B7340AC/DB | 546340K |  | 420 | 160 | 25 | 4 | 1.5 | 771 | 1330 | 1200 | 1600 | 111 |
| 7244AC | 46244 | 220 | 400 | 65 | 25 | 4 | 1.5 | 358 | 507 | 1100 | 1600 | 38.5 |
| 72948AC | 2046948 | 240 | 320 | 48 | 25 | 2.1 | 1.1 | 184 | 190 | 1100 | 1600 | 10 |
| 7248B | 66248 |  | 440 | 72 | 40 | 4 | 1.5 | 420 | 490 | 1000 | 1500 | 51 |
| 71952C | 7006952 | 260 | 360 | 46 | 15 | 2 | 2 | 218 | 304 | 1200 | 1600 | 13 |
| 7654B | 66754 | 270 | 330 | 30 | 40 | 2.1 | 1.1 | 91 | 144 | 1300 | 1700 | 5.75 |
| 71968B | 1066968 | 340 | 460 | 56 | 40 | 3 | 1.1 | 306 | 503 | 800 | 1000 | 27.5 |
| 7072C | 36172 | 360 | 540 | 82 | 15 | 5 | 2.5 | 500 | 690 | 800 | 1000 | 62.4 |
| 7676B | 66776 | 380 | 440 | 25 | 40 | 3 | 1.1 | 110 | 178 | 960 | 1200 | 7.1 |
| 72976AC | 2046976 |  | 520 | 82 | 25 | 4 | 1.5 | 407 | 733 | 700 | 900 | 49 |
| 7692AC | 46792 | 460 | 600 | 50 | 25 | 3 | 1.5 | 284 | 522 | 600 | 800 | 38 |
| 71992B | 1066992 |  | 620 | 74 | 40 | 4 | 1.5 | 439 | 865 | 550 | 750 | 64 |
| 719/530AC | 10469/530 | 530 | 710 | 82 | 25 | 5 | 2.5 | 541 | 1136 | 500 | 700 | 89 |
| 78/1000X2AC | 468/1000 | 1000 | 1220 | 50 | 25 | 4 | 1.5 | 409 | 1178 | 120 | 150 | 155 |