窗体顶端

# 推力球轧机轴承

| 轴承型号 Bearing NO. |  | 外形尺寸（㎜） Boundary Dimensions |  |  |  |  |  |  |  | 额定载荷（KN） Basic Load Rating |  | 极限转（rpm） Limiting Speed |  | 质量（㎏） Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现型号 Current | 原型号 Original | d | D | T | d1 min | D1 max | B | rs min | r1s min | 动 Dynamic | 静 Static | 脂 Grease | 油 Oil |  |
| 51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 62 | 85 |  | 1 |  | 40 | 108 | 2600 | 3800 | 0.27 |
| 51212 | 8212 |  | 95 | 26 | 62 | 95 |  | 1 |  | 74 | 178 | 1800 | 2800 | 0.66 |
| 51312 | 8312 |  | 110 | 35 | 62 | 110 |  | 1.1 |  | 118 | 262 | 1400 | 2000 | 1.37 |
| 51412 | 8412 |  | 130 | 51 | 62 | 130 |  | 1.5 |  | 200 | 395 | 1000 | 1600 | 3.08 |
| 52212 | 38212 | 50** | 95 | 46 | 62 | 95 | 10 | 1 | 0.6 | 74 | 178 | 1800 | 2800 | 1.21 |
| 52312 | 38312 |  | 110 | 64 | 62 | 110 | 15 | 1 | 0.6 | 118 | 262 | 1400 | 2000 | 2.54 |
| 52412 | 38412 |  | 130 | 93 | 62 | 130 | 21 | 1.5 | 0.6 | 200 | 395 | 1000 | 1600 | 5.58 |
| 51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 67 | 90 |  | 1 |  | 40.5 | 112 | 2400 | 3600 | 0.31 |
| 51213 | 8213 |  | 100 | 27 | 67 | 100 |  | 1 |  | 75 | 188 | 1700 | 2600 | 0.72 |
| 51313 | 8313 |  | 115 | 36 | 67 | 115 |  | 1.1 |  | 115 | 262 | 1300 | 1900 | 1.48 |
| 51413 | 8413 |  | 140 | 56 | 68 | 140 |  | 2 |  | 215 | 448 | 900 | 1400 | 3.91 |
| 52213 | 38213 | 55 | 100 | 47 | 67 | 100 | 10 | 1 | 0.6 | 75 | 188 | 1700 | 2600 | 1.32 |
| 52313 | 38313 | 55 | 115 | 65 | 67 | 115 | 15 | 1.1 | 0.6 | 115 | 262 | 1300 | 1900 | 2.72 |
| 52413 | 38413 | 50 | 140 | 101 | 68 | 140 | 23 | 2 | 1 | 215 | 448 | 900 | 1400 | 7.07 |
| 51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 72 | 95 |  | 1 |  | 41 | 115 | 2200 | 3400 | 0.33 |
| 51214 | 8214 |  | 105 | 27 | 72 | 105 |  | 1 |  | 73.5 | 188 | 1600 | 2400 | 0.75 |
| 51314 | 8314 |  | 125 | 40 | 72 | 125 |  | 1.1 |  | 148 | 340 | 1200 | 1800 | 1.98 |
| 51414 | 8414 |  | 150 | 60 | 73 | 150 |  | 2 |  | 255 | 560 | 850 | 1300 | 4.85 |
| 52214 | 38214 | 55 | 105 | 47 | 72 | 105 | 10 | 1 | 1 | 73.5 | 188 | 1600 | 2400 | 1.42 |
| 52314 | 38314 |  | 125 | 72 | 72 | 125 | 16 | 1.1 | 1 | 148 | 340 | 1200 | 1800 | 3.64 |
| 52414 | 38414 |  | 150 | 107 | 73 | 150 | 24 | 2 | 1 | 255 | 560 | 850 | 1300 | 8.71 |
| 51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 77 | 100 |  | 1 |  | 48 | 140 | 2000 | 3200 | 0.38 |
| 51215 | 8215 |  | 110 | 27 | 77 | 110 |  | 1 |  | 75 | 198 | 1500 | 2200 | 0.82 |
| 51315 | 8315 |  | 135 | 44 | 77 | 135 |  | 1.5 |  | 162 | 380 | 1100 | 1700 | 2.58 |
| 51415 | 8415 |  | 160 | 65 | 78 | 160 |  | 2 |  | 268 | 615 | 800 | 1200 | 6.08 |
| 52215 | 38215 | 60 | 110 | 47 | 77 | 110 | 10 | 1 | 1 | 75 | 198 | 1500 | 2200 | 1.5 |
| 52315 | 38315 |  | 135 | 79 | 77 | 135 | 18 | 1.5 | 1 | 162 | 380 | 1100 | 1700 | 4.72 |
| 52415 | 38415 |  | 160 | 115 | 78 | 160 | 26 | 2 | 1 | 268 | 615 | 800 | 1200 | 10.7 |
| 51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 82 | 105 |  | 1 |  | 49 | 145 | 1900 | 3000 | 0.40 |
| 51216 | 8216 |  | 115 | 28 | 82 | 115 |  | 1 |  | 84 | 222 | 1400 | 2000 | 0.90 |
| 51316 | 8316 |  | 140 | 44 | 82 | 140 |  | 1.5 |  | 160 | 380 | 1000 | 1600 | 2.69 |
| 51416 | 8416 |  | 170 | 68 | 83 | 170 |  | 2.1 |  | 292 | 692 | 750 | 1100 | 7.12 |
| 52216 | 38216 | 65 | 115 | 48 | 82 | 115 | 10 | 1 | 1 | 84 | 222 | 1400 | 2000 | 1.63 |
| 52316 | 38316 |  | 140 | 79 | 82 | 140 | 18 | 1.5 | 1 | 160 | 380 | 1000 | 1600 | 4.92 |
| 52416 | 38416 |  | 170 | 120 | 83 | 170 | 27 | 2.1 | 1 | 292 | 692 | 750 | 1100 | 12.5 |
| 51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 87 | 110 |  | 1 |  | 49 | 150 | 1800 | 2800 | 0.42 |
| 51217 | 8217 |  | 125 | 31 | 88 | 125 |  | 1 |  | 102 | 280 | 1300 | 1900 | 1.21 |
| 51317 | 8317 |  | 150 | 49 | 88 | 150 |  | 1.5 |  | 208 | 495 | 950 | 1500 | 3.47 |
| 51417 | 8417 |  | 180 | 72 | 88 | 180 |  | 2.1 |  | 318 | 782 | 700 | 1000 | 8.28 |
| 52217 | 38217 | 70 | 125 | 55 | 88 | 125 | 12 | 1 | 1 | 102 | 280 | 1300 | 1900 | 2.27 |
| 52317 | 38317 | 70 | 150 | 87 | 88 | 150 | 19 | 1.5 | 1 | 208 | 495 | 950 | 1500 | 6.26 |
| 52417 | 38417 | 65 | 180 | 128 | 88 | 180 | 29 | 2.1 | 1.1 | 318 | 782 | 700 | 1000 | 14.8 |
| 51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 92 | 120 |  | 1 |  | 65 | 200 | 1700 | 2600 | 0.65 |
| 51218 | 8218 |  | 135 | 35 | 93 | 135 |  | 1 |  | 115 | 315 | 1200 | 1800 | 1.65 |
| 51318 | 8318 |  | 155 | 50 | 93 | 155 |  | 1.5 |  | 205 | 495 | 900 | 1400 | 3.69 |
| 51418 | 8418 |  | 190 | 77 | 93 | 190 |  | 2.1 |  | 325 | 825 | 670 | 950 | 9.86 |
| 52218 | 38218 | 75 | 135 | 62 | 93 | 135 | 14 | 1 | 1 | 115 | 315 | 1200 | 1800 | 3.05 |
| 52318 | 38318 | 75 | 155 | 88 | 93 | 155 | 19 | 1.5 | 1 | 205 | 495 | 900 | 1400 | 6.56 |
| 52418 | 38418 | 70 | 190 | 135 | 93 | 190 | 30 | 2.1 | 1.1 | 325 | 825 | 670 | 950 | 17.3 |
| 51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 102 | 135 |  | 1 |  | 85 | 268 | 1600 | 2400 | 0.95 |
| 51220 | 8220 |  | 150 | 38 | 103 | 150 |  | 1.1 |  | 132 | 375 | 1100 | 1700 | 2.21 |
| 51320 | 8320 |  | 170 | 55 | 103 | 170 |  | 1.5 |  | 235 | 595 | 800 | 1200 | 4.86 |
| 51420 | 8420 |  | 210 | 85 | 103 | 210 |  | 3.0 |  | 400 | 1080 | 600 | 850 | 13.3 |
| 52220 | 38220 | 85 | 150 | 67 | 103 | 150 | 15 | 1.1 | 1 | 132 | 375 | 1100 | 1700 | 4.03 |
| 52320 | 38320 | 85 | 170 | 97 | 103 | 170 | 21 | 1.5 | 1 | 235 | 595 | 800 | 1200 | 8.62 |
| 52420 | 38420 | 80 | 210 | 150 | 103 | 210 | 33 | 3.0 | 1.1 | 400 | 1080 | 600 | 850 | 23.5 |
| 51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 112 | 145 |  | 1 |  | 87 | 288 | 1500 | 2200 | 1.03 |
| 51222 | 8222 |  | 160 | 38 | 113 | 160 |  | 1.1 |  | 138 | 412 | 1000 | 1600 | 2.39 |
| 51322 | 8322 |  | 190 | 63 | 113 | 190 |  | 2 |  | 278 | 755 | 700 | 1100 | 7.05 |
| 51422 | 8422 |  | 230 | 95 | 113 | 230 |  | 3 |  | 490 | 1390 | 530 | 750 | 20.0 |
| 52222 | 38222 | 95 | 160 | 67 | 113 | 160 | 15 | 1.1 | 1 | 138 | 412 | 1000 | 1600 | 4.38 |
| 52322 | 38322 | 95 | 190 | 110 | 113 | 190 | 24 | 2 | 1 | 278 | 755 | 700 | 1100 | 12.4 |
| 52422 | 38422 | 90 | 230 | 166 | 113 | 230 | 37 | 3 | 1.1 | 490 | 1390 | 530 | 750 | 33.0 |
| 51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 122 | 155 |  | 1 |  | 87 | 298 | 1400 | 2000 | 1.10 |
| 51224 | 8224 |  | 170 | 39 | 123 | 170 |  | 1.1 |  | 135 | 412 | 950 | 1500 | 2.62 |
| 51324 | 8324 |  | 210 | 70 | 123 | 210 |  | 2.1 |  | 330 | 945 | 670 | 950 | 9.54 |
| 51424 | 8424 |  | 250 | 102 | 123 | 250 |  | 4 |  | 412 | 1220 | 480 | 670 | 25.5 |
| 52224 | 38224 | 100 | 170 | 68 | 123 | 170 | 15 | 1.1 | 1.1 | 135 | 412 | 950 | 1500 | 4.82 |
| 52324 | 38324 | 100 | 210 | 123 | 123 | 210 | 27 | 2.1 | 1.1 | 330 | 945 | 670 | 950 | 17.1 |
| 52424 | 38424 | 95 | 250 | 177 | 123 | 250 | 37 | 4 | 2 | 412 | 1220 | 480 | 670 | 47.6 |
| 51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 132 | 170 |  | 1 |  | 108 | 375 | 1300 | 1900 | 1.70 |
| 51226 | 8226 |  | 190 | 45 | 133 | 187 |  | 1.5 |  | 188 | 575 | 900 | 1400 | 3.93 |
| 51326 | 8326 |  | 225 | 75 | 134 | 220 |  | 2.1 |  | 358 | 1070 | 600 | 850 | 11.7 |
| 51426 | 8426 |  | 270 | 110 | 134 | 265 |  | 4 |  | 630 | 2010 | 430 | 600 | 32.0 |
| 52226 | 38226 | 110 | 190 | 80 | 133 | 190 | 18 | 1.5 | 1.1 | 188 | 575 | 900 | 1400 | 7.36 |
| 52326 | 38326 | 110 | 225 | 130 | 134 | 224 | 30 | 2.1 | 1.1 | 358 | 1070 | 600 | 850 | 20.8 |
| 52426 | 38426 | 100 | 270 | 192 | 134 | 269 | 42 | 4 | 2 | 630 | 2010 | 430 | 600 | 55.0 |
| 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 142 | 178 |  | 1 |  | 110 | 402 | 1200 | 1800 | 1.85 |
| 51228 | 8228 |  | 200 | 46 | 143 | 197 |  | 1.5 |  | 190 | 598 | 850 | 1300 | 4.27 |
| 51328 | 8328 |  | 240 | 80 | 144 | 235 |  | 2.1 |  | 395 | 1230 | 560 | 800 | 14.1 |
| 51428 | 8428 |  | 280 | 112 | 144 | 275 |  | 4 |  | 630 | 2010 | 400 | 560 | 32.2 |
| 52228 | 38228 | 120 | 200 | 81 | 143 | 199 | 18 | 1.5 | 1.1 | 190 | 598 | 850 | 1300 | 7.80 |
| 52328 | 38328 | 120 | 240 | 140 | 144 | 239 | 31 | 2.1 | 1.1 | 395 | 1230 | 560 | 800 | 25.0 |
| 52428 | 38428 | 110 | 280 | 196 | 144 | 279 | 44 | 4 | 2 | 630 | 2010 | 400 | 560 | 61.2 |
| 51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 152 | 188 |  | 1 |  | 110 | 415 | 1100 | 1700 | 1.95 |
| 51230 | 8230 |  | 215 | 50 | 153 | 212 |  | 1.5 |  | 242 | 768 | 800 | 1200 | 5.52 |
| 51330 | 8330 |  | 250 | 80 | 154 | 245 |  | 2.1 |  | 405 | 1310 | 530 | 750 | 14.9 |
| 51430 | 8430 |  | 300 | 120 | 154 | 295 |  | 4 |  | 670 | 2240 | 380 | 530 | 38.2 |
| 52230 | 38230 | 130 | 215 | 89 | 153 | 214 | 20 | 1.5 | 1.1 | 242 | 768 | 800 | 1200 | 10.3 |
| 52330 | 38330 | 130 | 250 | 140 | 154 | 249 | 31 | 2.1 | 1.1 | 405 | 1310 | 530 | 750 | 26.4 |
| 52430 | 38430 | 120 | 300 | 209 | 154 | 299 | 46 | 4 | 2 | 670 | 2240 | 380 | 530 | 68.1 |
| 51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 162 | 198 |  | 1 |  | 110 | 428 | 100 | 1600 | 2.06 |
| 51232 | 8232 |  | 225 | 51 | 163 | 222 |  | 1.5 |  | 240 | 768 | 750 | 1100 | 5.91 |
| 51332 | 8332 |  | 270 | 87 | 164 | 265 |  | 3 |  | 470 | 1570 | 500 | 700 | 18.9 |
| 51432 | 8432 |  | 320 | 130 | 164 | 319 |  | 5 |  | 650 | 2210 | 450 | 670 | 52.7 |
| 52232 | 38232 | 140 | 225 | 90 | 163 | 224 | 20 | 1.5 | 1.1 | 240 | 768 | 750 | 1100 | 10.9 |
| 52332 | 38332 | 140 | 270 | 153 | 164 | 269 | 33 | 3 | 1.1 | 470 | 1570 | 500 | 700 | 33.6 |
| 52432 | 38432 | 130 | 320 | 226 | 164 | 319 | 50 | 5 | 2 | 650 | 2210 | 450 | 670 | 93.6 |
| 51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | 172 | 213 |  | 1 |  | 135 | 528 | 950 | 1500 | 2.71 |
| 51234 | 8234 |  | 240 | 55 | 173 | 237 |  | 1.5 |  | 280 | 915 | 700 | 1000 | 7.31 |
| 51334 | 8334 |  | 280 | 87 | 174 | 275 |  | 3 |  | 470 | 1580 | 480 | 670 | 22.5 |
| 51434 | 8434 |  | 340 | 135 | 174 | 335 |  | 5 |  | 715 | 2480 | 430 | 63 | 62.1 |
| 52234 | 38234 | 150 | 240 | 97 | 173 | 239 | 21 | 1.5 | 1.1 | 280 | 915 | 700 | 1000 | 13.4 |
| 52334 | 38334 | 150 | 280 | 153 | 174 | 279 | 33 | 3 | 1.1 | 470 | 1580 | 480 | 670 | 42 |
| 52434 | 38434 | 135 | 340 | 236 | 174 | 339 | 50 | 5 | 2.1 | 715 | 2480 | 430 | 63 | 110 |
| 51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 183 | 222 |  | 1.1 |  | 135 | 528 | 900 | 1400 | 2.77 |
| 51236 | 8236 |  | 250 | 56 | 183 | 247 |  | 1.5 |  | 285 | 958 | 670 | 950 | 7.84 |
| 51336 | 8336 |  | 300 | 95 | 184 | 295 |  | 3 |  | 518 | 1820 | 430 | 600 | 28.7 |
| 51436 | 8436 |  | 360 | 140 | 184 | 355 |  | 5 |  | 750 | 2730 | 400 | 600 | 70.5 |
| 52236 | 38236 | 150 | 250 | 98 | 183 | 249 | 21 | 1.5 | 1.1 | 285 | 958 | 670 | 950 | 14.6 |
| 52336 | 38336 | 150 | 300 | 165 | 184 | 299 | 37 | 3 | 1.1 | 518 | 1820 | 430 | 600 | 49 |
| 52436 | 38436 | 140 | 360 | 245 | 184 | 359 |  | 5 | 2.1 | 750 | 2730 | 400 | 600 | 126 |
| 51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 193 | 237 |  | 1.1 |  | 172 | 678 | 850 | 1300 | 3.61 |
| 51238 | 8238 |  | 270 | 62 | 194 | 267 |  | 2 |  | 328 | 1160 | 630 | 900 | 10.5 |
| 51338 | 8338 |  | 320 | 105 | 195 | 315 |  | 4 |  | 608 | 2220 | 400 | 560 | 41.1 |
| 52238 | 38238 | 160 | 270 | 109 | 194 | 269 | 24 | 2 | 2 | 328 | 1160 | 630 | 900 | 19.5 |
| 52338 | 38338 | 160 | 320 | 183 | 195 | 319 | 40 | 4 | 2 | 608 | 2220 | 400 | 560 | 73 |
| 51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 203 | 247 |  | 1.1 |  | 172 | 698 | 800 | 1200 | 3.77 |
| 51240 | 8240 |  | 280 | 62 | 204 | 277 |  | 2 |  | 332 | 1210 | 600 | 850 | 11.0 |
| 51340 | 8340 |  | 340 | 110 | 205 | 335 |  | 4 |  | 600 | 2220 | 360 | 500 | 44.0 |
| 52240 | 38240 | 170 | 280 | 109 | 204 | 279 | 24 | 2 | 2 | 332 | 1210 | 600 | 850 | 23.1 |
| 52340 | 38340 | 170 | 340 | 192 | 205 | 339 | 42 | 4 | 2 | 600 | 2220 | 360 | 500 | 78.4 |
| 51144 | 8144 | 220 | 270 | 37 | 223 | 267 |  | 1.1 |  | 188 | 782 | 750 | 1100 | 4.60 |
| 51244 | 8244 |  | 300 | 63 | 224 | 297 |  | 2 |  | 365 | 1360 | 560 | 800 | 13.7 |
| 52244 | 38244 | 190 | 300 | 110 | 224 | 299 | 24 | 2 | 2 | 365 | 1360 | 560 | 800 | 25.2 |
| 51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 243 | 297 |  | 1.5 |  | 258 | 1040 | 700 | 1000 | 7.6 |
| 51248 | 8248 |  | 340 | 78 | 244 | 335 |  | 2.1 |  | 468 | 1870 | 450 | 630 | 23.6 |
| 51348 | 8348 |  | 380 | 112 | 245 | 375 |  | 4 |  | 692 | 2870 | 320 | 450 | 51.0 |
| 51152 | 8152 | 260 | 320 | 45 | 263 | 317 |  | 1.5 |  | 270 | 1140 | 670 | 950 | 8.10 |
| 51252 | 8252 |  | 360 | 79 | 264 | 355 |  | 2.1 |  | 488 | 2050 | 430 | 600 | 25.5 |
| 51156 | 8156 | 280 | 350 | 53 | 283 | 347 |  | 1.5 |  | 338 | 1430 | 560 | 800 | 12.2 |
| 51256 | 8256 |  | 380 | 80 | 284 | 375 |  | 2.1 |  | 490 | 2140 | 400 | 560 | 27.8 |
| 51160 | 8160 | 300 | 380 | 62 | 304 | 376 |  | 2 |  | 415 | 1860 | 500 | 700 | 17.5 |
| 51260 | 8260 |  | 420 | 95 | 304 | 415 |  | 3 |  | 578 | 2670 | 360 | 560 | 42.5 |
| 51062X2 | 8962 | 310 | 360 | 42 | 310 | 360 |  | 1 |  | 210 | 908 | 600 | 800 | 7.28 |
| 51164 | 8164 | 320 | 400 | 63 | 324 | 396 |  | 2 |  | 418 | 1920 | 480 | 670 | 18.9 |
| 51264 | 8264 |  | 440 | 95 | 325 | 435 |  | 3 |  | 612 | 2920 | 340 | 480 | 45.5 |
| 51168 | 8168 | 340 | 420 | 64 | 344 | 416 |  | 2 |  | 428 | 2050 | 450 | 630 | 20.5 |
| 51268 | 8268 |  | 460 | 96 | 345 | 455 |  | 3 |  | 620 | 3040 | 320 | 450 | 52 |
| 51368 | 8368 |  | 540 | 160 | 345 | 535 |  | 5 |  | 1120 | 5720 | 150 | 220 | 145 |
| 51172 | 8172 | 360 | 440 | 65 | 364 | 436 |  | 2 |  | 432 | 2110 | 430 | 600 | 22.0 |
| 51272 | 8272 |  | 500 | 110 | 365 | 495 |  | 4 |  | 775 | 3940 | 260 | 380 | 70.9 |
| 51176 | 8176 | 380 | 460 | 65 | 384 | 456 |  | 2 |  | 440 | 2210 | 430 | 600 | 23.0 |
| 51276 | 8276 |  | 520 | 112 | 385 | 515 |  | 4 |  | 788 | 4120 | 240 | 360 | 73.0 |
| 51180 | 8180 | 400 | 480 | 65 | 404 | 476 |  | 2 |  | 452 | 2320 | 400 | 560 | 23.7 |
| 51280 | 8280 |  | 540 | 112 | 405 | 535 |  | 4 |  | 802 | 4310 | 220 | 340 | 76.0 |
| 51184 | 8184 | 420 | 500 | 65 | 424 | 495 |  | 2 |  | 462 | 2480 | 380 | 530 | 25.2 |
| 51188 | 8188 | 440 | 540 | 80 | 444 | 536 |  | 2.1 |  | 527 | 3000 | 360 | 500 | 42.0 |
| 81288 | 8288 |  | 600 | 130 | 445 | 595 |  | 5 |  | 808 | 4430 | 180 | 280 | 112 |
| 51192 | 8192 | 460 | 560 | 80 | 464 | 555 |  | 2.1 |  | 578 | 3310 | 320 | 450 | 43.0 |
| 51292 | 8292 |  | 620 | 130 | 465 | 615 |  | 5 |  | 892 | 5230 | 170 | 260 | 119 |
| 51196 | 8196 | 480 | 580 | 80 | 484 | 575 |  | 2.1 |  | 592 | 3490 | 300 | 430 | 43.9 |
| 511/500 | 81/500 | 500 | 600 | 80 | 504 | 595 |  | 2.1 |  | 595 | 3570 | 280 | 400 | 47.2 |
| 512/500 | 82/500 |  | 670 | 135 | 505 | 665 |  | 5 |  | 1020 | 6200 | 150 | 220 | 140 |
| 511/530 | 81/530 | 530 | 640 | 85 | 534 | 635 |  | 3 |  | 708 | 4000 | 260 | 380 | 57.3 |
| 512/630 | 82/630 | 630 | 850 | 175 | 635 | 845 |  | 6 |  | 1320 | 9300 | 100 | 160 | 252 |