# 双向推力圆锥滚子轴承

| 轴承型号 Bearing NO. |  |  | 外形尺寸(㎜) Boundary Dimensions |  |  |  |  |  |  |  | 额定载荷(kN) Basic Load Rating |  | 安装尺寸(㎜) Mounting Dimensions |  |  |  | 质量 (㎏) Weig ht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内 | SKF | FAG | d | D | H | d1 | D1 | B | r1min | r2min | 动 Dynamic | 静 Static | damin | Damax | ramax | rbmax |  |
| 829234 |  | 515805 | 160 | 300 | 110 | 187 | 190 | 34 | 1 | 1.5 | 580 | 2900 | 186 | 200 | 1 | 1.5 | 3.5 |
| 829234 | 350980C | 528974 | 170 | 240 | 84 | 182 | 184 | 20 | 0.6 | 2 | 380 | 1380 | 181 | 190 | 0.6 | 2 | 12.5 |
| 829736 | 353162 | 528994 | 180 | 280 | 90 | 192 | 196 | 20 | 1 | 2 | 580 | 2900 | 191 | 205 | 1 | 2 | 21 |
| 829244 | 351019C | 528876 | 220 | 300 | 96 | 231 | 236 | 22 | 0.6 | 2 | 450 | 1800 | 230 | 245 | 0.6 | 2 | 19.5 |
| 829746 |  |  | 230 | 400 | 180 | 254 | 260 | 42 | 1 | 3 | 980 | 4800 | 253 | 270 | 1 | 2.5 | 114 |
| 829748 | 354182C | 529086 | 240 | 320 | 96 | 251 | 256 | 22 | 0.6 | 2 | 430 | 2000 | 250 | 285 | 0.6 | 2 | 21.5 |
| 829950 | 353005 | 502010 | 250 | 380 | 100 | 265 | 275 | 22 | 0.6 | 2 | 850 | 5000 | 264 | 285 | 0.6 | 2 | 42.3 |
| 829252 | 350981C | 509352 | 260 | 360 | 92 | 276 | 285 | 20 | 1 | 2 | 630 | 3200 | 274 | 290 | 1 | 2 | 27 |
| 829954 | 351164C | 527907* | 270 | 450 | 180 | 302 | 310 (316 | 45 (44 | 2 | 5 | 1700 | 6100 | 300 | 325 | 2 | 4 | 118 |
| 829260 |  | 524740 | 300 | 420 | 100 | 326 | 330 | 23 | 1.5 | 2.5 | 890 | 4500 | 324 | 340 | 1 | 2 | 42 |
| 829264 | 353102C | 528562 | 320 | 440 | 108 | 348 | 355 | 26 | 1.1 | 3 | 990 | 4700 | 346 | 360 | 1 | 2.5 | 48 |
| 829764 | 350982C | 509654 | 320 | 470 | 130 | 340 | 350 | 30 | 1.1 | 3 | 1350 | 5800 | 338 | 360 | 1 | 2.5 | 79 |
| 829970 | 351100C | 530739 | 350 | 490 | 130 | 382 | 390 | 30 | 1.1 | 3 | 1200 | 5300 | 380 | 400 | 1 | 2.5 | 73.5 |
| 829970K | 353006 | 522008 | 350 | 540 | 135 | 386 | 400 | 30 | 1.1 | 4 | 1750 | 9200 | 384 | 405 | 1 | 3 | 112 |
| 829772 |  |  | 360 | 530 | 145 | 382 | 396 | 34 | 1.5 | 4 | 1820 | 9550 | 379 | 405 | 1.5 | 3 | 110 |
| 829272 |  | 524194 | 360 | 560 | 200 | 385 | 396 | 48 | 1.5 | 4 | 2400 | 12500 | 382 | 405 | 1.5 | 3 | 180 |
| 829276 |  | 513828 | 380 | 530 | 130 | 398 | 410 | 30 | 1.1 | 3.5 | 1800 | 10000 | 395 | 415 | 1 | 2.5 | 95 |
| 829776 | 351175C | 513125 | 380 | 560 | 130 | 416 | 430 | 32 | 1.5 | 3 | 1800 | 10000 | 413 | 435 | 1.5 | 2.5 | 108 |
| 829976 | BFDB35 3204 | 545936 | 380 | 650 | 215 | 449 | 450 | 65 | 2 | 4 | 3400 | 17200 | 446 | 470 | 2 | 3 | 275 |
| 829780 |  | 540162 | 400 | 650 | 200 | 439 | 450 | 50 | 1.5 | 5 | 2700 | 13800 | 436 | 470 | 1.5 | 4 | 250 |
| 829784 | 351121C | 509392* | 420 | 620 | 170 | 458 | 465 (470 | 35 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 185 |
| 829784K | BFDB35 3200/ HA3 | 545991* | 420 | 620 | 185 | 458 | 465 (470 | 50 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 200 |
| 829788 | 353152 | 534038* | 440 | 645 | 167 | 483 | 490 (500 | 50 | 3 | 4 | 1980 | 10800 | 480 | 510 | 2.5 | 3 | 190 |
| 829990 | 350916D | 513401* | 450 | 645 | 155 | 483 | 490 (500 | 38 | 1.5 | 4 | 1980 | 10800 | 480 | 510 | 1.5 | 3 | 170 |
| 829994 | 353151 |  | 470 | 720 | 200 | 519 | 535 | 50 | 3 | 4 | 3450 | 18000 | 515 | 550 | 2 | 3 | 285 |
| 829794 | BFDB35 3238/ HA3 | 549701 | 470 | 720 | 200 | 519 | 535 | 60 | 3 | 4 | 3450 | 18000 | 515 | 550 | 2 | 3 | 305 |
| 829796 |  | 547584 | 480 | 710 | 218 | 564 | 575 | 57 | 3 | 4 | 2900 | 13000 | 560 | 590 | 2 | 3 | 280 |
| 8292/530 | 351475C | 511746 | 530 | 710 | 218 | 564 | 575 | 57 | 3 | 3 | 2300 | 14000 | 560 | 590 | 2 | 2.5 | 245 |
| 8297/550 | 350976C | 515196 | 550 | 760 | 230 | 589 | 610 | 50 | 3 | 5 | 2950 | 13500 | 585 | 620 | 2 | 4 | 310 |
| 8297/600 | BFDB350 824 B/HA1 |  | 600 | 880 | 290 | 674 | 680 | 70 | 4 | 5 | 4750 | 21500 | 670 | 715 | 4 | 5 | 550 |
| 8292/670 | 351761A |  | 670 | 900 | 230 | 709 | 725 | 50 | 4 | 5 | 3600 | 19500 | 705 | 730 | 4 | 4 | 425 |