# 双列角接触球轴承

| 轴承型号 Bearing NO. |  | 外形尺寸（㎜） Boundary Dimensions |  |  |  |  | 额定载荷（KN） Basic Load Rating |  | 极限转速（rpm） Limiting Speed |  | 质量 （㎏） Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现型号 Current | 原型号 Original | d | D | B | rsmin | r1min | 动 Dynamic | 静 Static | 脂 Grease | 油 Oil |  |
| 3220X1D/W33 | 4086920/W33 | 100 | 170 | 60.3 | 2.1 | 1.1 | 132 | 191 | 1800 | 2900 | 7.8 |
| 3221X2DC | 156721 | 105 | 190 | 79 | 2.1 | 1.1 | 173 | 240 | 1800 | 2900 | 10.6 |
| 3222X3DC | 156822 | 110 | 170 | 56 | 2 | 1 | 120 | 154 | 1800 | 2900 | 4.9 |
| 4222X3D | 86722 | 110 | 200 | 83 | 2.1 | 1.1 | 178 | 260 | 1800 | 2900 | 12 |
| 4024X2D | 86124 | 120 | 180 | 56 | 2 | 1 | 120 | 182 | 1800 | 2900 | 6 |
| 4024D | 4086124 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1 | 110 | 183 | 1800 | 2900 | 6.1 |
| 4024X3D | 4086124K | 120 | 190 | 66 | 2 | 1 | 145 | 220 | 1800 | 2900 | 7.5 |
| 4024X3DC | 156724 | 120 | 190 | 66 | 2 | 1.1 | 145 | 220 | 1800 | 2900 | 7.5 |
| 4024X3DC-1 | 156724K | 120 | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 200 | 293 | 1800 | 2900 | 13.2 |
| 4026X2D | 4086726 | 130 | 200 | 75 | 2 | 1 | 142 | 235 | 1700 | 2300 | 9.1 |
| 4028X3D | 86728 | 140 | 209.5 | 66 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.4 |
| 4028X3D/W33 | 156728/W33 | 140 | 209.5 | 66 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.4 |
| 4028D | 4086128 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.8 |
| 4028DC | 4156128 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.8 |
| 4030X3DC | 156730K | 150 | 210 | 56 | 2 | 1 | 111 | 197 | 1600 | 2000 | 6.3 |
| 4030X2D | 86730 | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2D/W33 | 86730/W33 | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2DT |  | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030D | 4086130 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.6 |
| 4030X3D | 86830 | 150 | 230 | 70 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 11.5 |
| 3230X2D/W33 |  | 150 | 270 | 90 | 3 | 1.1 | 225 | 405 | 1600 | 2000 | 23.3 |
| 4932X2DC | 156932 | 160 | 215 | 56 | 2 | 1 | 97 | 166 | 1600 | 2000 | 8.6 |
| 4932X3DC | 156132K | 160 | 239.8 | 76 | 2.1 | 1.1 | 191 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 3032X2D | 3086132K | 160 | 240 | 58 | 2.1 | 1.1 | 155 | 268 | 1450 | 1850 | 9.7 |
| 4032X2DC | 156132 | 160 | 240 | 76 | 2.1 | 1.1 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 13.5 |
| 4032D | 4086132 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1.1 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 4032X3DC | 156832 | 160 | 249.5 | 84 | 2.1 | 1.1 | 210 | 385 | 1450 | 1850 | 15 |
| 4934X3DC | 156734 | 170 | 230 | 56 | 2 | 1 | 105 | 162 | 1450 | 1850 | 7 |
| 4034X3D | 4086734 | 170 | 259.5 | 84 | 2 | 1 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4034X2DC | 156134 | 170 | 260 | 84 | 2.1 | 1.1 | 215 | 400 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4034X2DC/W33 | 156134/W33 | 170 | 260 | 84 | 2.1 | 1.1 | 215 | 400 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4034D | 4086134 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 1.1 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15.5 |
| 4936X3DC/W33 | 156936/W33 | 180 | 250 | 70 | 2 | 1 | 166 | 320 | 1450 | 1850 | 9.2 |
| 4936X3D-1 | 86736K | 180 | 259.5 | 60 | 2 | 1 | 134 | 269 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4936X3D/W33 | 86736 | 180 | 259.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4936X2DC | 156736 | 180 | 259.5 | 66 | 2 | 1 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X3DC | 156836 | 180 | 259.5 | 80 | 2.1 | 1.1 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 14.5 |
| 4036X3DC-1 | 156136 | 180 | 280 | 92 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
| 4036X2D | 236136 | 180 | 280 | 92 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
| 4036D | 4086136 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 24 |
| 4938X3D | 86738 | 190 | 269.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4938X3D/W33 | 86738/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4038DC | 156138 | 190 | 290 | 92 | 2.1 | 1.1 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 23 |
| 4038D | 4086138 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1.1 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 26.2 |
| 4940X3D | 86740 | 200 | 279.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3D/W33 | 86740/W33 | 200 | 279.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3DC | 156740 | 200 | 280 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15.2 |
| 4040X3DC-1 | 156940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 16 |
| 4940X3D-1 | 86840 | 200 | 289.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 226 | 419 | 1100 | 1400 | 15.5 |
| 4940X3D-1/W33 | 86840/W33 | 200 | 289.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 226 | 419 | 1100 | 1400 | 15.5 |
| 4040X3D | 4086140K | 200 | 309.5 | 102 | 2.1 | 1.1 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33 |
| 4040X3DC | 156140 | 200 | 310 | 96 | 3 | 1.1 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 29.5 |
| 4040D | 4086140 | 200 | 310 | 109 | 3 | 1.1 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33.1 |
| 4944X3D | 86744 | 220 | 309.5 | 76 | 3 | 1.1 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 18.8 |
| 4944X3D/W33 | 86744/W33 | 220 | 309.5 | 76 | 3 | 1.1 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 18.8 |
| 2044X3D | 86744/W33 | 220 | 329.5 | 76 | 3 | 1.5 | 226 | 470 | 850 | 1100 | 21.4 |
| 4040X2DC | 4156144K | 220 | 340 | 112 | 3 | 1.5 | 309 | 502 | 850 | 1100 | 33.5 |
| 4044D | 4086144 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1.1 | 310 | 670 | 850 | 1100 | 35 |
| 4946X1D | 86746 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X1D/W33 | 86746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D | 156746 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D/W33 | 156746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4048X2D | 4086148K | 240 | 359.5 | 118 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048D | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X3D | 86748K | 240 | 370 | 112 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 46 |
| 4952X2D/W33 |  | 260 | 360 | 92 | 4 | 2 | 264 | 587 | 850 | 1100 | 29.3 |
| 4952X3D | 86752 | 260 | 369.5 | 92 | 4 | 2 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4952X3D/W33 | 86752/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 4 | 2.1 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4952X3DC | 156152 | 260 | 400 | 130 | 4 | 2 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 56 |
| 4052D | 4086152 | 260 | 400 | 140 | 4 | 2 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 58 |
| 4956X3D-1 | 86756K | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D-1/W33 | 86756K/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3C/W33 | 156756/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D/W33 |  | 280 | 390 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4056X3DC | 4156156K | 280 | 420 | 130 | 4 | 2.1 | 383 | 706 | 800 | 1050 | 60.1 |
| 4056D | 4086156 | 280 | 420 | 140 | 4 | 2.1 | 410 | 950 | 800 | 1050 | 64.2 |
| 4960X3D | 86760 | 300 | 419.5 | 112 | 3 | 1.1 | 360 | 678 | 750 | 1000 | 50.5 |
| 4960X3DC/W33 | 156860/W33 | 300 | 459.5 | 100 | 4 | 2 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 66.5 |
| 4060X2D/W33 | 156760/W33 | 300 | 459.5 | 112 | 4 | 2 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 68 |
| 4060X2D/W33 |  | 300 | 460 | 148 | 4 | 2 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 |
| 4060X2DC/W33 | 4156156K | 300 | 460 | 148 | 4 | 2.1 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 |
| 4060D | 4086160 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 87.8 |
| 4064X3D | 86764 | 320 | 459.5 | 140 | 4 | 2 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4064X3D/W33 | 86764/W33 | 320 | 459.5 | 140 | 4 | 2 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4064D | 4086164 | 320 | 480 | 160 | 4 | 1.5 | 505 | 1360 | 700 | 950 | 98 |
| 4968X2D/W33 |  | 340 | 460 | 112 | 3 | 1.1 | 448 | 1060 | 700 | 950 | 54 |
| 4068D | 4086168 | 340 | 520 | 180 | 5 | 2 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 |
| 4068D/W33 |  | 340 | 520 | 180 | 5 | 2 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 |
| 4972X2D/W33 |  | 360 | 480 | 112 | 3 | 1.1 | 488 | 1100 | 670 | 900 | 57 |
| 4072X2D/W33 |  | 360 | 540 | 164 | 5 | 2 | 741 | 1700 | 630 | 850 | 125 |
| 4976X2D/W33 | 86776/W33 | 380 | 520 | 130 | 4 | 1.5 | 420 | 1170 | 670 | 900 | 83 |
| 4076X2D/W33 |  | 380 | 560 | 164 | 5 | 2 | 468 | 1520 | 600 | 800 | 133 |
| 4980X2D/W33 |  | 400 | 540 | 130 | 4 | 1.5 | 530 | 1210 | 600 | 800 | 84 |
| 4080X2D/W33 |  | 400 | 600 | 180 | 5 | 2 | 952 | 2000 | 560 | 750 | 170 |
| 4984X2D/W33 |  | 420 | 560 | 130 | 4 | 1.5 | 590 | 1300 | 560 | 750 | 89 |
| 4084X2D/W33 |  | 420 | 620 | 180 | 5 | 2 | 870 | 2100 | 530 | 700 | 177 |
| 4088X2D/W33 |  | 440 | 650 | 188 | 6 | 3 | 720 | 2340 | 500 | 670 | 200 |
| 4992X2D/W33 |  | 460 | 620 | 148 | 4 | 1.5 | 810 | 2000 | 950 | 1400 | 116 |
| 4092X2D/W33 |  | 460 | 680 | 200 | 6 | 3 | 1100 | 2800 | 480 | 630 | 240 |
| 4096X2D/W33 |  | 480 | 700 | 200 | 6 | 3 | 1000 | 2600 | 480 | 630 | 240 |
| 49/500X2D/W33 |  | 500 | 670 | 156 | 5 | 2 | 860 | 2400 | 500 | 670 | 156 |
| 40/500X2D/W33 |  | 500 | 720 | 200 | 6 | 3 | 1020 | 2700 | 450 | 600 | 260 |
| 49/530X2DC/W33 | 1567/530/W33 | 530 | 760 | 200 | 6 | 3 | 815 | 2890 | 480 | 630 | 275 |
| 40/530X2DC/W33 | 1561/530/W33 | 530 | 780 | 224 | 6 | 3 | 930 | 3380 | 450 | 600 | 335 |
| 49/560D/W33 |  | 560 | 750 | 190 | 5 | 2 | 950 | 2500 | 450 | 600 | 230 |
| 40/560X2D/W33 |  | 560 | 820 | 230 | 6 | 3 | 900 | 2100 | 430 | 560 | 390 |
| 28/650X2D/W33 | 867/650 | 650 | 780 | 84 | 4 | 1.5 | 540 | 1760 | 400 | 500 | 81 |
| 38/900X3D/W33 | 867/900 | 900 | 1030 | 135 | 5 | 2 | 670 | 2550 | 250 | 350 | 150 |
| 19/1000X1D/W33 | 867/1000 | 1000 | 1170 | 140 | 5 | 3 | 830 | 3200 | 200 | 300 | 255 |